ЖОВЧНО-ЕЗКУЛІНОВИЙ АГАР З АЗИДОМ НАТРІЮ

Це середовище є селективним і використовується для виділення і попередньої ідентифікації фекальних стрептококів (ентерококів),  групи D стрептококів

Типова формула (г/л)

Триптон	17.00 Пептин		3.00

Дріжджовий екстракт	5.00

Медична жовч	10.00

Хлористий натрій	5.00

Цитрат натрію	1.00

Езуклін	1.00

Цитрат амонію заліза   0.50

Азид натрію	0.25

Агар	13.00

Керівництво

Додайте 55,7 в 1000 мл холодної дистильованої води. Підігріти до кипіння при частому помішуванні і стерилізувати в автоклаві при температурі 121 ° С протягом 15 хвилин. Не перевищувати час стерилізації і температуру.

Кінцеве значення рН 7,1 ± 0,2

Опис

Жовчно-Езкуліновий Агар з Азидом Натрію є селективним і діагностичним засобом для виявлення  стрептококів групи D. Ці мікроорганізми ростуть в присутності азиду натрію і жовчних солей і додатково здатні гідролізувати ескулін в глюкозу і аглікон 6-7 дигідроксикумарин: агликон реагує з солями заліза в середовищі, надаючи їм чорне забарвлення. Жовчно-Езкуліновий Агар з Азидом Натрію може бути використаний з 8 мкг/мл ванкоміцину для просіювання  стійких до ванкоміцину ентерококів.

Технологія

Приготувати десяткові розведення зразка з пептонною водою. Протягом 3-х годин з моменту приготування зразка, поширювати по 0,1 мл посівного матеріалу на пластини. Інкубувати при 35 ° С або при 42 °С протягом 18-24 годин (вища температура інкубації підвищує селективність середовища). Колонії ентерококів на Жовчно-Езкуліновому Агарі з Азидом Натрію (після 24 годин інкубації при 37 °С) мають такий характерний зовнішній вигляд: Опуклі колонії, напівпрозорі або білуваті, діаметром 1-2 мм, з темно-коричневими або чорного кольору навколишніми зонами; Інкубаційний період не повинен продовжуватись більш ніж 24 години, тому що велике почорніння середовища робить тлумачення результатів важким. За допомогою стерильної петлі засіву, просіяти бульйон добре ізольованими колоніями. Інкубувати при 37 °С протягом 18-24 годин, і спостерігати за ростом і почорнінням.

Контроль результатів (37°C-24 та 48 год)

Контроль продуктивності

E.faecalis ATCC 29212*: гарне проростання з почорнінням середовища навколо колоній

Контроль вибірковості

S.pyogenes ATCC 19615*: частково інгібується

E.coli ATCC 25922*: інгібується

*NCCLS M22-A2 рекомендовані штами.

Зберігання

Зневоднене середовище: 10-30°C

Готові до використання пробірки: 2-8°C

Готові до використання пластини: до 7 днів при 2-8°C

Готові до використання пробірки та склянки: 1 місяць при 2-8°C

Допоміжні матеріали

- Isenberg, H.D., Goldberg, D. & Sampson, J. (1970) Appl. Micr., 20, 433-436.

- Jensen Bette, J. (1996) Lab.Med. 27, 53

- NCCLS document M22-A2, 1996. Quality Assurance for Commercially prepared Microbiological Culture Media-2nd ed.; Approved Standard.

• Swan, A. (1954) J. Clin. Path, 7, 160-163.

• Williams, R.E.O. & Hirch, A. (1950). J. Hyg (Camb.), 48, 504.

| Упаковка |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4010142 | Жовчно-Езкуліновий Агар з Азидом Натрію, | 500 г (9 л) |
| 551014 | Жовчно-Езкуліновий Агар з Азидом Натрію, | 20 готових до використання нахилених пробірок |